# 青岛黑猫2024年2月试验机采购项目公开询价招标公告澄清说明

技术规格书：MV-3000AU2 门尼粘度试验机

- 机台名称：门尼粘度试验机

- 机台型号：MV-3000AU2

- 符合标准

本机符合GB/T1232.1-2016、GB/T1233-2008标准

- 技术参数：

| 温度控制 | 电脑连线控制，HMI控制,PID.SSR控制，控制范围 : 室温~200°C |
| --- | --- |
| 温度传感器等级 | Class A |
| 放大器 | U70 |
| 通讯接口 | 以太网接口LAN |
| 温度精确度 | 温度误差 ± 0.3 °C 温度最小读值 0.1 °C |
| 回温时间 | 回温至 100 ℃< 5min |
| 转子速度 | 2 ± 0.02 rpm |
| 门尼测量范围 | 0~250 MOONEY |
| 单位选择Unit | kg-cm, lb-in, N-m, dN-m, mooney |
| 单位最小读值 | 0.001 单位 |
| 功能 | 门尼粘度、门尼焦烧、应力松弛 |
| 测试时间 | 时间无限制 |
| 控制器 | 采用微处理器控制器，也可以配电脑使用专用软体控制 |
| 通讯方式 | 网线（RJ45） |
| 转子型式 | 大(L)，小(S) 二种 |
| 气压 | 3.5 kg/c㎡ (0.35Mpa)客户自备 |
| 体积 约(W×D×H) | 80 × 80× 135 cm (W×D×H) |
| 电源 | 1∮ AC 220V 50/60Hz（依国别或指定） |
| 知识产权 | 投标产品制造商应具有自主知识产权，通过ISO9001质量体系认证，并且提供该产品国家专利，投标产品制造商拥有机台软件著作权 |

- 仪器特点：

5.1 软件部分：

  - 采用Windows操作系统，可选择简体/繁体/英文语言操作界面。

  - 电脑自由设定温度，自由设定预热、测试、松弛测试时间。可自由设定测试单位，如粘度单位采用kg-cm,dN-m,mooney等等。

  - 维护操作便捷，测试开始自动归零，合模后自动开始测试，到达时间后自动开模。

  - 曲线可单独/再现性显示。可将历次试验报告储存管理，可随时调出检索查询 、比较，并可以在测试中随时跳出主画面而不影响测试，查询其它画面。

  - 各种操控界面包括显示曲线、坐标、背景颜色字体均可根据喜好自由设定。

  - 可将现有试验曲线或以前试验曲线同时或分别进行重现性或不同性比较，各曲线可设定不同颜色便于比较。

  - 胶料信息可从队列中一键添加，可一次增加多个批号的胶料信息，方便快捷。

  - 测试资料具有多种查询功能，可按试验时间、日期、胶料名称、车次、操作人员、试验温度等试验条件的查询排序查找资料。

  - 试验报告在测试结束后可选择自动打印功能。报告型式和显示内容可任意编辑，可设定横行/竖向编辑打印格式。

  - 测试资料以资料库方式储存，具有多种资料排序方式，具导出、导入测试资料功能，汇出至EXCEL等文档功能，且测试中途亦可查找资料库中的所有测试资料，独立模块操作，方便资料传递、保存和查询。

  - 具有多种数理统计功能，包括管制图分析、常态分布图、直方图、不合格判定等等多项统计功能。

  - 可在软件界面监控主机信号工作状态。

  - 可设定报告项目的上下合格限，软件自动判定是否合格。大于上限印蓝色底线，小于下限红色底线，并会加上『不合格』文字。

  - 可以为不同的样品储存不同的检测方法，在需要相应的方法时只需调用就可以，相对应的报告也是一一对应关系。 如需要可以免费升级。

  - 软件和主机以太网通讯接口，TCP/IP通讯协议，数据传输稳定，抗干扰能力强。

5.2 MES系统联网功能MES：

实现方式：测试结果以.mdb数据库型式存储，以ACCESS数据库文件作为中间表，MES软件可以直接调用数据库中的测试资料。

如需要可以免费升级。

5.3 硬件部分：

  - 传动方式：采用高精度步进马达及马达驱动器，扭矩转速闭环控制，转子运行平稳转速恒定。

  - 主机内置专用DSP微处理器,通过以太网接口与电脑通讯。

  - 结构化系统设计，诊断与维修容易。

  - 模腔设计：V型放射状模腔形式，上下模具的材料采用模具专用合金钢，耐磨，不易变形，易导热，易于清理。

  - 温控加热系统，采用RKC高阶温控处理模块，控温精度±0.1℃，故障率低；可做多段温度补偿设定。

  - 采用高精度扭矩传感器，灵敏度高，分辨率0.001dN·m，保证稳定性重现性。

  - 内置砝码，一键校正，自动平衡，自动校准。

  - 主机中设有大型彩色触摸屏控制面板，使操作更快捷、方便。

  - 试验过程再展示：可以演示某一次试验的全过程，回顾各参数的变化；能够对某次试验进行再分析、可以实现跨时域和地域的数据共享。

  - 胶料信息可从队列中一键添加，可一次增加多个批号的胶料信息，方便快捷。

  - 区域性划分的新软体界面，软件采用模块化设计，参数设定、测试画面、测试数据管理单独模块化设置，每个模块之间相互关联又独立运行，即使在测试中途，也能够设定新的测试方法、添加胶料信息、查找和打开之前的测试资料等。

  - 可设定报告项目的上下合格限，软件自动判定是否合格。大于上限印蓝色底线，小于下限红色底线，并会加上『不合格』文字。

  - 多种安全保护设计及警示标志。产品需通过CE认证。