| 设计单位：山东鸿运工程设计有限公司 建设单位：辽宁黑猫复合新材料科技有限公司 工程名称：16万吨/年橡胶复合母胶项目 |  |  |  |  |  | 数据表 |  |  | 文 件 号 |  | HY23002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计阶段 |  | 施工图 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 版 次 |  | 0版 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  | 2024 年 03 月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 数据/规格表 ：工艺设备数据表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备/位号：炭黑上料鼓风机C-2101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般数据 | 设备名称 |  | 炭黑上料鼓风机 |  |  |  |  | 设备位号 |  | C-2101 |  |  |  |
|  | 设备类型 |  | 离心式9-19№8D |  |  |  |  | 操作数量 |  | 1 |  |  |  |
|  | 操作 |  | 连续-连续-其他 |  | 连续 |  |  | 备用数量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 并联-单台-其他 |  |  |  |  | 安装位置 |  | 室内 |  |  |  |
|  | 驱动类型 (电动/其他) |  |  |  |  |  |  | 变频电机 |  |  |  |  |  |
|  | 危险区域分级/ 温度分级 |  |  |  |  |  |  | ExtD IIC135℃Db/135℃ |  |  |  |  |  |
| 处理气体 | 吸入气体 |  |  |  |  |  |  | 含炭黑的气固两相气体 |  |  |  |  |  |
|  | 类型（有毒/可燃/其他） |  |  |  |  |  |  | 含粉尘气体 |  |  |  |  |  |
|  | 腐蚀性介质 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 操作条件 | 吸入温度 |  |  | 最小/正常 /最大 |  |  |  | 。C |  | 30 |  |  |  |
|  | 正常吸入条件密度 |  |  |  |  |  |  | kg/m3 |  | 1.25（空气密度） 注：气体输送6t/h的炭黑，炭黑堆积密度0.3~0.45t/m3 |  |  |  |
|  | 正常吸入温度下粘度 |  |  |  |  |  |  | mPa s |  |  |  |  |  |
|  | 吸入压力 |  |  | 最小/正常/ 额定 |  |  |  | Pa（G） |  | 0 |  |  |  |
|  | 能力 |  |  | 最小/ 正常/额定(单风机) |  |  |  | m3/h |  | 12968 |  |  |  |
|  | 出口侧全压 |  |  | 最小/正常/ 额定 |  |  |  | Pa（G） |  | 13740 |  |  |  |
|  | 出口侧流速 |  |  | 最小/正常/ 额定 |  |  |  | m/s |  | 46 |  |  |  |
|  | 总压头 |  |  | 最小/正常/ 额定 |  |  |  | mmH2O |  | 1402 |  |  |  |
|  | 额定条件下效率(机械/ 容积) |  |  |  |  |  |  | % |  | 84.8 |  |  |  |
|  | 转速 |  |  |  |  |  |  | RPM |  | 2900 |  |  |  |
|  | 转动方向 (从电机侧向外看) |  |  |  |  |  |  |  |  | 左90度 |  |  |  |
|  | 流量调节(吸入口阀 /出口阀门 / 调速) |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸入口阀 |  |  |  |
|  | 流量调节阀类型 (闸阀 / 蝶阀 / 锁闭阀 /径向翅片) |  |  |  |  |  |  |  |  | 蝶阀 |  |  |  |
|  | 流量调节 (手动 / 自动) |  |  |  |  |  |  |  |  | 手动 |  |  |  |
| 设计条件 | 设计压力 |  |  |  |  |  |  | mmH2O |  | 1402 |  |  |  |
|  | 设计温度 |  |  |  |  |  |  | 。C |  | 60 |  |  |  |
|  | 最小设计金属温度 |  |  |  |  |  |  | 。C |  | -10 |  |  |  |
|  | 腐蚀余量 |  |  |  |  |  |  | mm |  | / |  |  |  |
|  | 1米外噪声等级 |  |  |  |  |  |  | dB(A) |  | 最大 85 |  |  |  |
|  | 重量(总重/ 旋转部件) |  |  |  |  |  |  | kg |  | / |  |  |  |
| 制造特性 | 叶轮类型/ 直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 叶片类型 /数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外壳 (叶轮支撑类型 / 流程分隔) |  |  |  |  |  |  |  |  | 单吸悬臂 |  |  |  |
|  | 检查门 / 蜗壳清扫门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造商标准/ |  |  |  |
|  | 密封 |  |  | 类型 / 润滑 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷却类型 / 流量 / 压差 |  |  |  | / m3/h /MPa |  | / |  |  |  |
|  | 轴承 |  |  | 类型 / 润滑 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷却类型 / 流量 / 压差 |  |  |  | / m3/h /MPa |  | 空冷 |  |  |  |
|  | 传动 |  |  | 类型 (直接/ 联轴节 /皮带) |  |  |  |  |  | 直连 |  |  |  |
|  | 减速机 |  |  | 类型 / 减速比 / 利用系数 |  |  |  |  |  | / |  | / | / |
|  |  |  |  | 润滑 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 接口 | 吸入口 |  |  | 尺寸 / 等级 / 法兰面 |  |  |  |  |  | 供应商定 |  | 通风机圆形法兰尺寸 JB/T6885-1993 |  |
|  | 排出口 |  |  | 尺寸 / 等级 / 法兰面 |  |  |  |  |  | 供应商定 |  | 通风机圆形法兰尺寸 JB/T6885-1993 |  |
|  | 放空 / 放净 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商定 |  |  |  |
|  | 压力表 / 温度表 / 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 材料 | 叶轮 / 叶片 |  |  |  |  |  |  |  |  | AISI 304L SS |  |  |  |
|  | 轴 / 轮毂 |  |  |  |  |  |  |  |  | AISI 304L SS |  |  |  |
|  | 蜗壳 |  |  |  |  |  |  |  |  | AISI 304L SS |  |  |  |
|  | 夹套 / 基础板 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 垫片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电机 | 估算吸收轴功率 |  |  |  |  |  |  | kW |  |  |  |  |  |
|  | 估算额定功率 |  |  |  |  |  |  | kW |  | 132 |  |  |  |
|  | 转动方向 (从电机向外看) |  |  |  |  |  |  |  |  | 左90度 |  |  |  |
|  | 电力 |  |  | 电压/频率/相数 |  |  |  | V / Hz / |  | 380 |  | 50 | 3 |
|  | 密封 |  |  |  |  |  |  |  |  | IP65 |  |  |  |
| 规范 | 设计规范和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1)一般用途离心通风机技术条件 JB/T10563-2006; (2)通风机基本型式、尺寸、参数及性能曲线 GB3235-2008； (3)高温离心通风机技术条件 JB/T8822-2013; (4)压缩机、风机、泵安装及验收规范 GB50275-2010; (5)通风机现场试验 GB10178-2006； (6)通风机转子平衡， JB/T9101-2014； (7)通风机振动检测及其限值 JB/T8689-2014； (8)风机用铸铁件技术条件 JB/T6887-2004； (9)通风机焊接质量检验技术条件 JB/T10213-2000； (10)通风机铆焊件技术要求， JB/T10214-2014； (11)工业通风机噪声限值 JB/T8690-2014; (12)通风机圆形法兰尺寸 JB/T6885-1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制： |  | 年 月 日 |  | 校核： |  |  | 年 月 日 |  |  | 审核： |  |  | 年 月 日 |

附件一：炭黑上料鼓风机选型基础数据（供货商应根据此数据表重新核算风量、风压等主要技术参数，风机选型最终以供货商设计为准）

| ●物料特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称★ | （ 炭黑颗粒 ） |  |  |  |  | 颗粒直径★ |  |  |  | （0.17%）≥2mm（19.35%）≥1mm（53.64%）≥0.5mm（17.55%）≥0.25mm（7.99%）≥0.125mm（1.29%） |  |  |
| 物料形状 | 粉末状□ 片状□ 粉末颗粒混合状√ 颗粒状□（方形、圆形、圆柱形、不规则形） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物料密度★ | 真实密度（1.83 ）t/m3 |  |  |  |  |  | 堆积（松散）密度★（0.3~0.45）t/m3 |  |  |  |  |  |
| 安息角 | 静止安息角（50）o 安息角指物料自由落体状态落下堆积时料堆斜面与地面夹角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物料温度★ | （ 40 ）o |  | 含水率★ |  |  |  | （ 1.5~3）% |  |  |  |  |  |
| 物料特点★ | 粘附性√ 磨损性√ 易碎性√ 吸湿性√ 成团性√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可燃性√ 腐蚀性√ 静电√ 可提供样品√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ●输送要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输送能力★ | （ 6 ）t/h （ ）m3/h （ ）t/次&（ ）次/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输送距离★ | 水平距离（ 40 ）m |  |  |  |  |  |  | 垂直距离（ 30 ）m |  |  |  | 弯头个数（ 10 ）个 |
| 输送方式 | 间歇式□ 连续式√ 轮流切换□ 其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求 | 无□ 起点装置计量□ 末端装置计量√ 其他计量方式（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输送类型 | 正压稀相□ 正压密相□ 负压稀相√ 仓泵□ 设计选定□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ●起末端情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物料运行点★ |  | 起点（ 1 ）个 终点（ 1 ）个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供料装置★ |  | 料仓√ 干燥设备□ 反应釜□ 螺旋□ 开袋投料站□ 人工加料□ 散装□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受料装置★ |  | 料仓√ 干燥设备□ 反应釜□ 干燥机□ 其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 料仓容积 |  | 供料料仓（ 0.175 ）m3 受料料仓（ 201 ）m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进出口高度 |  | 供料料仓出料口距地面高度（ 2 ）m受料料仓进料口距地面高度（ 30 ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 料仓料位计 |  | 原有□ 没有□ 要配√ 不配□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ●现场情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气源情况 | 有□ 无□ |  |  | 若 有 |  |  |  | 压力（ 0.6 ）MPa 流量（ ）m3/h |  |  |  |  |
| 安装条件 | 室内□ 室外□ |  |  |  | 设备布置 |  |  |  | 随意□ 按图纸标注范围□ |  |  |  |
| 项目情况 | 新建□ 扩建□ 改造□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ●材质要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备材质★ | 整体碳钢□ 与物料接触部分304□ 整体304□ 与物料接触部分316L□ 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |