智能包装标识装置

HBS-WH002

技

术

协

议

| 需方： | 江西黑猫炭黑股份有限公司 |
| --- | --- |
| 供方： |  |
| 2025年10月 |  |

# 一、总则

1.1 本技术协议适用于“智能包装标识装置”。提出了该系统的功能、设计、结构、性能、制造和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术协议提出了供货要求，卖方保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.3本技术协议经甲乙双方确认后作为订货合同的一部分，与合同正文具有同等法律效力。

# 二、技术规范

2.1 系统设计遵循的标准

GB/T8567-2006 《计算机软件产品开发文件编制指南》

GBT12504-2008 《计算机软件质量保证计划规范》

GB/T17544-1998《信息技术软件包质量要求和测试》

GB/Z18729-2011 《基于网络的企业信息集成规范》

GB/T9385-2008	 《计算机软件需求说明编制指南》

GB/T9386-2008	 《计算机软件测试文件编制规范》

GB/T14394-2016 《计算机软件可靠性和可维护性管理》

GB/T8566-2007	 《信息技术，软件生存周期过程》

20194216-T-469 《包装 用于发货、运输和收货标签的一维条码和二维条码》

GB/T 12908-2002 《信息技术 自动识别和数据采集技术 条码符号规范》

GB/T 29261.5-2014 《信息技术 自动识别和数据采集技术》

GB/T 12908-2002 《信息技术 信息技术 自动识别和数据采集技术 射频识别》

20174084-T-469 《信息技术 自动识别和数据采集技术 数据载体标识符》

2.2 安全标准规范

ISO7498-2  《安全体系结构》

ISO15408 (GB/T18336-2008) 《信息技术安全技术信息技术安全性评估准则》

GB17859-1999  《计算机信息系统安全保护等级划分准则》

GB/T18336  《信息技术安全性评估准》

2.3 设备标准规范

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温

GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第 1 部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T 13306 标牌

GB/T 14436 工业产品保证文件 总则

未列标准遵循国家有关标准和规定。

本系统的设计和制造，符合现行的有关国家标准和部颁标准。

# 技术要求

智能包装标识装置HBS-WH002包含：触摸一体式计算机、标签打印机、扫扫码PDA和包装信息集成软件组成。

3.1触摸一体式计算机

■机型：OptiPlex7400

■屏幕：23.8”FHD 触摸屏

■CPU：I5-9500（不小于）

■显卡：集成显卡

■硬盘：1TB SSD

■内存：32G DDR4

■系统：Windows11 专业版（要求正版系统）

■保修：3年上门服务

■其它：标配键鼠、摄像头

3.2标签打印机

■分辨率：300DPI（12 点/mm）

■介质厚度：100-500gg/m2

■介质长度：50-300mm

■介质长度：50-300mm

■有效打印宽度：120mm

■打印速度：150mm/s

■操作面板：5.5寸电容触摸显示屏

■打印方式：热转印方式

■接口：USB2.0 以太网 WIFI

■电源：AC220V/150W

打印一机多用，综合降低用户成本(标牌、吊牌、合格证、优惠券等均可打印)，配有5.5寸电容触摸显示屏，支持红色和黑色同时打印。

3.3扫码移动数据终端PDA（选配）

PDA要集成式 RFID 读取器（为后续系统提供条件），PDA系统采用 Android 超高的灵敏性，确保更高的准确性。集成的企业级一维/二维条码扫描。键盘和大触摸屏简化数据输入。

■显示屏：5.0 英寸电容式触摸屏，并配有键盘。

■网络：USB 2.0 高速（主机和客户端）、WLAN 和蓝牙

■工作温度：-20℃到50℃

■RFID频率：13.56 MHz（待定）

■电池：Li-Ion 5200 mAh，支持快充

手持PDA安装APP，可以扫描标签，查询产品信息。

3.4包装信息集成软件

包装信息集成软件有着高度定制化、私有化的特点，软件的具体流程、要求和使用仍需要与需方进行仔细的沟通总之，软件的编写与开发要遵循“简单易用”、“稳定可靠”、“安全便利”“易维护”和“易升级”等原则。以下介绍内容主要为同行业其它客户的相关内容，为进深入细化本项目软件提供参考。

供方不得使用盗版软件，供方必须提供“包装信息集成软件”著作权登记证书等相关证明文件。

3.4.1 软件的组成

系统软件，按使用设备分为三部分：“服务器软件”、“客户机软件”和“PDA应用程序（APP）”。按功能分为：“信息管理”、“业务处理”和“查询与显示”三个模块。

图3.4.1：包装包装信息集成软件基本流程

3.4.2软件框架

信息管理模块：系统设置、权限管理、产品信息管理和系统维护信息。

业务处理模块：主要是数据采集服务和标签打印作业。

查询与显示模块：主要管理员、操作员相关工作人员提供显示窗口和报表记录等。

图3.4.2：包装包装信息集成软件基本框架

3.4.3软件功能

信息互联：包装包装信息集成软件要与ERP（资源计划系统）、MES（制造执行系统）、WMS（仓库管理系统系统）和黑猫集团生产管理系统U8信息互联互通。例如，当接收到入库单或发货单后，包装包装信息集成软件读取数据库内产品的相关信息并自动打印入库标签或出货标签，并将所有信息保留在数据库，保留时间不少于5年。

标签模板：软件可设计各种模板样式，并支持单色或双色打印。

信息查询：可以通过PDA扫描快速查询，或手动录入查询，计算支持触屏操作。

信息录入：可以通过PDA扫描快速录入，或手动录入查询，或检索其它系统数据直接录入。

# 四、供货与工作范围

- 4.1供货范围

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触摸一体式计算机 | OptiPlex7400 | 台 | 1 | 戴尔 |  |
| 2 | 标签打印机 | 详见技术要求 | 台 | 1 |  | 配不锈钢收纳盒和测试用黑色色带10卷 |
| 3 | 扫码PDA | 详见技术要求 | 个 | 1 | 霍尼韦尔 |  |
| 4 | 包装信息集成软件 | 详见技术要求 | 套 | 1 |  | 提供“包装信息集成软件”著作权登记证书 |
| 5 | 红色色带 | 120mm*300米 树脂基 | 卷 | 100 |  |  |

- 4.2工作范围

- 4.2.1需方工作范围

■现场管理与协调

■提供生产技术要求

- 4.2.2供方工作范围

■系统安装

■现场调试

■系统通讯

■技术文件、资料等交付

■系统的技术支持

# 五、技术服务及培训

- 5.1技术服务

设备到达现场后，乙方将及时派员到现场进行验收的交接工作，配合甲方有关单位及人员进行设备数量清点和外观检验，并办理验收手续。

合同签订后，乙方将专门成立甲方工程项目部，项目部采用项目经理负责制，专门负责本工程的设计、生产、安装及技术服务。

乙方将提供设备指导安装、调试、试验及人员培训等技术服务工作。

乙方对本系统设备提供终身跟踪服务，如设备出现问题，乙方将在接到甲方通知后24小时内派员赴现场处理。质保期内免费处理，质保期外以优惠价格酌情收费。

为保证所供设备的优良质量，相同产品的可互换性、高度一致性，各设备的良好配套性能，乙方承诺所供给设备的关键部件元器件，如接触器、继电器、行程开关、接线端子等均为原装进口或合资产品。

## 5.2培训

乙方提供培训所需的详细的技术资料，并负责安排培训计划。

培训分为现场培训和专业培训。

1、现场培训

乙方将派出由实际经验的工程技术人员到现场进行调试并承担现场培训，解答现场运行中发生的所有技术问题。若有必要，可以安排现场授课。

2、专业培训

乙方安排资深工程师对用户技术人员进行专业培训，受培训的技术人员由用户组织。

# (签字页)，此页无正文

买方：江西黑猫炭黑股份有限公司

签字：

日期：

卖方：

签字：

日期：