黑猫环保-（在线运维服务项目）公开询价招标公告

# 景德镇市黑猫环保科技有限责任公司现对（在线运维服务项目）进行询价采购，特面向全社会公开邀请符合条件有关单位参加本项目公开询价招标，现将有关事项公告如下；

一、项目名称: 黑猫环保在线运维服务项目

项目编号：黑环询价20251121073

采购方式：公开询价招标

- 询价内容：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 控制价单价（元） | 控制价小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟气在线检测运维第三方服务 | 详见公告 | 年 | 1 | 75000 | 75000 |  |
| 2 | 污水在线检测运维第三方服务 | 详见公告 | 年 | 1 | 75000 | 75000 |  |

- 采购项目费用：

- 本次询价的报价单位在系统里进行。

- 本次服务含运维检测期间所消耗的标液、试剂、标气、常规易耗品和配件等所有一切费用，我司将不再以任何形式支付任何其他费用。

- 本项目控制价为150000元，含税率6%，其中烟气运维检测服务控制价75000元，污水检测运维服务控制价75000元，合计150000元。我司接受其他税点，但是换算成6%的税率后不得高于本项目控制价。

- 1、乙方按照国家和省环保部门的规范要求负责所委托的自动监控系统的运维，主要包括日常巡检、维护保养、设施维修等保证系统正常运行和稳定联网的工作。2、乙方需具备足够的经运营专业业务培训的熟练技术人员，3、乙方应具有运营监控中心和相应的实验条件。4、乙方应建立仪器设施档案文件。4.1技术档案内容4.1.1设施的生产厂家、设施的安装单位和竣工验收记录及仪器的通讯协议，4.1.2自动监控设施的日常运行、巡检记录，4.1.3环境监测机构的比对检验记录。4.1.4定期校准、校验记录；4.1.5仪器设施故障及维修记录。4.1.6各种仪器的操作、使用、维护保养记录及操作规范，4.1.7各种运维活动的操作指导文件和运维管理制度，4.2技术档案基本要求4.2.1档案中的表格必须采用统一的标准表格。4.2.2记录必须清晰、完整，现场记录必须在现场及时填写，有专业维护人员的签字。4.2.3可从技术档案中查阅和了解设施的使用、维护和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设施做出正确评价。4.2.4所有记录均应妥善保存，5、日常维护的基本内容：自动监控设施的维护须按照国家规范和各种仪器设备相应的维护规范进行，但必须包含以下基本内容：5.1每日9:00前通过监控中心检查仪器运行状态，5.2每周至少自动监控系统进行一次巡检。巡检内容包括：电路系统的检查、自动监控仪器的检查、视频监控设施的检查、网络系统的检查，日常巡检具体项目如下：电路系统：电压是否稳定、线路是否存在隐患；自动监控仪器：试剂是否缺失、仪器各部件是否正常工作，是否正常显示数据：监控平台数据和数采仪显示数据是否与实时监控数据一致；5.3保持监测用房的清洁，保持仪器设备的清洁；保证监测用房内的温度不影响仪器的正常运行；5.4每月至少对仪器设备进行一次校准工作；5.5每季度对仪器设备进行零点漂移、量程漂移和重现性测试，并至少对监控设施进行一次手工比对监测。6、系统的维修与更换：为了使自动监控设施能维持完整的数据获取率，乙方需具备迅速的故障排除、充足的备品备件、便捷的交通和通讯工作工具等必要的保证条件。6.1发现故障或接到故障通知，专业技术人员需在1小时内给出可行的解决方案，如故障还无法解决须在2小时内到现场进行处理。6.2仪器设备经过维修后，在正常使用和运行之前必须确保维修内容全部完成、性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前必须提供对仪器的对比监测和校验结论。6.3备有足够的备品备件，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件的存储数量。6.4乙方在确定甲方设备在正式开始运维前已不能正常使用时，可以协商对设备进行更换。

- 付款方式：按照我司要求完成相关工作，我司将在一年服务期满并收到中标单位出具的增值税专用发票后，支付对应款项。

- 本次报价为含税价，请报价单位在备注中注明税率，所有没有备注税率的报价将被视为无效报价而不予以采纳，并做废标处理。

三、合格报价单位的资格条件

（1）必须具有独立的营业执照，国家或行业等相关规定可以实施询价采购内容的报价单位；

（2）被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商及被“国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单（黑名单）的供应商，不得参与招标采购活动（投标截止时间前上述违法信息记录已经移除或删除的除外），由采购人指定人员在开标时网查；

（3）报价人不可以随意或恶意捣乱报价，如果报价中标后，不能执行其竞标报价，采购人将上报相关监管部门对其进行处罚；

（4）关联报价单位不得参加同一合同项下询价采购活动，否则报价将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的报价单位，不得参加同一合同项下的询价采购活动。

（5）本项目不接受联合体报价。

供应商（谈判单位）操作手册：http://www.hmjtztb.com/banshi/index.jhtml

驱动程序下载地址：http://www.hmjtztb.com/down/index.jhtml

注册入库及数字证书办理指南：http://www.hmjtztb.com/banshi/index.jhtml

如谈判单位数字证书已过期或遗失，请及时联系上述办理指南网址中的联系人进行更新办理或补办。

参与询价的供应商应承担其询价所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

四、询价报价截止时间及报价方式

报价截止时间：2025年11月27日上午10:00时。

本询价项目开标不需要报价单位到场，报价单位须在报价截止时间前CA登录平台（www.hmjtztb.com），点击“我的桌面”→ “我要报名”选择询价项目报名，报名完成后点击“我的桌面”→“询价报价”→选择询价项目→“网上报价”进行项目报价，本次询价报价单位在平台进行唯一一次报价，询价项目报价步骤详见http://www.hmjtztb.com/down/12793.jhtml（询价报价步骤）。

在规定时间内报名单位及报价单位少于三家时询价失败，采购人重新发布询价公告；重新发布询价公告后，在规定时间内报名及报价的单位仍少于三家，按公开询价招标公告约定的询价程序继续进行询价采购评审活动。

五、评审原则

2025年11月27日上午10:00时在景德镇市黑猫环保科技有限责任公司三楼会议室开启各报价单位的竞标报价，根据符合采购需求且报价合理最低的原则确定成交单位。

报价单位须保持评审过程中（即2025年11月27日上午10:00-11:00时）通讯畅通，可以随时接听电话以方便采购人询问报价相关事宜。

询价结束后，采购人可组织相关人员对报价单位的企业实力和业绩进行考察，如发现报价单位无法满足采购项目需要，采购人可以取消该报价单位的竞标资格。

六、联系方式

采购人：景德镇市黑猫环保科技有限责任公司

电话 ：18779800967        黄先生

监督人：景德镇市黑猫环保科技有限责任公司纪检

电话： 18579252222        高先生